- Печное отопление

Если в вашем доме печное отопление, помните, что по статистике каждый   10–й пожар   в жилом доме происходит из–за неисправности печи или неправильной ее эксплуатации. Без крова можете остаться не только вы, но и ваши соседи. Нередко случается, что на пожаре погибают люди. А это невосполнимая потеря. Поэтому необходимо знать и соблюдать следующие правила:

Кладку печей и их ремонт необходимо поручить только опытным печникам;

Дымовые трубы    должны быть выложены из обожженного красного полнотелого кирпича. Устройство конструкций из деревянных, гипсоволокнистых и  железных труб  запрещено! Печи и дымоходы в местах соприкосновения их с деревянными частями здания (потолок, перегородка, стена) должны иметь кирпичные разделки или отступки более 51 сантиметра до незащищенных от возгорания конструкций и 32 сантиметра до защищенных мокрой штукатуркой (толщиной не менее 3 сантиметра) конструкций;

Своевременно, не реже 1 раза в 3 месяца, необходимо удалять сажу, которая является горючим материалом. Когда из трубы вылетают искры, то это является очень тревожным сигналом, предшествующим воспламенению сажи. В стенках дымоходов и труб образуются трещины, в воздух вырываются искры и пламя. В итоге может случится пожар;

Другой причиной пожара может быть перекаливание печи. Поэтому топить надо при сильных морозах   умеренно, понемногу, с перерывами через каждые два часа топки;

На полу перед дверцами необходимо приделать металлический лист размером  50х70 см.  Он не даст возникнуть пожару, если из топки вывалится уголек или искра;

Некоторые для разгорания  в печи сырых дров или угля используют бензин или керосин. Это может привести к взрыву с последующим пожаром;

Не оставляйте печь без присмотра! Дверка топки должна быть всегда закрыта;

Для складирования угля и золы должно быть отведено место не ближе 10 метров от строений;

Мебель и другие предметы, которые могут быстро загораться, нужно ставить не ближе 1 метра от печи;

Нельзя сушить возле печи белье, дрова, обувь и т.п.;

Рекомендуется держать наготове средства и инвентарь для тушения пожара  –  бочку с водой, ведро, лопату.

Помните! Пожар  –  это беда, которая может стать общей для многих людей!

Если пожар все же произошел  –  не надо теряться! Нужно сразу же звать на помощь соседей, звонить по телефону, чтобы вызвать пожарных, а самим до приезда профессиональной помощи начать спасать людей и тушить загорания всеми доступными средствами.